4 齿轮与定轴轮系传动设计

4.1 电机输入与目标扑翼频率

驱动电机（微型空心杯直流电机）的额定转速约为29,400 RPM（490 rev/s），而扑翼飞行所需的工作频率为15~17 Hz。因此，需要在电机输出轴与曲柄轴之间配置减速器，将转速降低至目标范围。基于此，本设计采用两级定轴齿轮减速器方案，总传动比设计为|i|=32.65，减速后曲柄转速约为15 Hz。如图4-1（a）两级定轴齿轮减速器模型，为方便后续计算减速器的传动比，我们将该模型转化为运动装置简图，如图4-1（b）所示。

| (a)两级定轴齿轮减速器模型 |  |
| --- | --- |
| (b)两级定轴齿轮减速器轮系简图 |  |

图4-1 两级定轴齿轮减速器

4.2齿轮参数与传动比

为符合蝴蝶轻巧灵便的特性，并且为实现上一节的定比减速，我们选择齿轮参数如下：模数m=0.3 mm，压力角α=20°，齿顶高系数ha∗=1.0，顶隙系数c*=0.25。

·第一级：小齿轮z1=7，大齿轮z2=40，传动比i1=-40/7≈-5.714；

·第二级：小齿轮z2'=7，大齿轮z3=40，传动比i2=-40/7≈-5.714。

i=i1⋅i2=−z2z1⋅−z3z2'=32.653

最终该减速器的总传动比i=i1·i2=32.653。第一级和第二级均采用等移距变位修正（x1=+0.35,x2=-0.35），使小齿轮避免根切。

基于上述的齿轮参数设计，我们详细计算了齿轮的其余核心参数，参考公式和核心参数如下：

d = mz

da=d+2(ha∗+x)m

df=d−2(ha∗+c∗−x)m

表3-1 两级定轴齿轮减速器几何参数

| 参数 | 符号 | 第一级小齿轮(z1=7) | 第一级大齿轮(z2=40) | 第二级小齿轮(z2'=7) | 第二级大齿轮(z3=40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模数/mm | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 压力角/° | α | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 变位系数 | x | +0.35 | -0.35 | +0.35 | -0.35 |
| 分度圆 直径/mm | d | 2.10 | 12.00 | 2.10 | 12.00 |
| 齿顶圆 直径/mm | da | 2.91 | 12.39 | 2.91 | 12.39 |
| 齿根圆 直径/mm | df | 1.56 | 11.04 | 1.56 | 11.04 |
| 中心距/mm | a | 7.05 | — | 7.05 | — |
| 传动比 | i | -5.714 |  | -5.714 |  |

4.3 齿轮啮合力分析

齿轮啮合力由轴上扭矩和分度圆直径决定。因为第二级齿轮副靠近输出端，其承受的扭矩大于第一级，所以第二级的圆周力、径向力和法向力更大，应作为齿轮强度和轴承支反力校核的重点。齿轮啮合力的计算公式如下：

图4-2 原始齿轮啮合力时变曲线

图4-3 两级齿轮啮合力对比

通过仿真计算得到两级齿轮分别受摇杆端外载啮合力矩（如图4-3为摇杆端外载啮合力矩随曲柄转角变化曲线）的齿轮啮合力曲线，基于下述公式分别计算两级齿轮的各方向的啮合力，如表4-2所示

Ft=2Td,  Fr=Fttanα,  Fn=Ftcosα

表4-2 两级齿轮啮合力计算

| 啮合副 | Ft/N | Fr/N | Fn/N |
| --- | --- | --- | --- |
| 齿轮1-齿轮2 | 10.807 | 3.933 | 11.500 |
| 齿轮2'-齿轮3 | 57.545 | 20.945 | 61.238 |

4.4接触强度与安全裕度校核

齿轮材料选用304不锈钢（硬度HB约200，许用接触应力[σH]约600 MPa）。则齿面接触应力按赫兹公式计算并得到齿轮接触强度校核参数（如表4-3所示）：

σH=ZHZEZε2KHT1bd12⋅u+1u

表4-3 齿轮接触强度校核参数

| 校核参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | — | 304不锈钢 | — |
| 硬度 | HB | ~200 | — |
| 许用接触应力 | [σH] | 600 | MPa |
| 节点区域系数 | ZH | 2.5 | — |
| 弹性系数 | ZE | 190 | sqrt(MPa) |
| 重合度系数 | Zepsilion | 0.88 | — |
| 动载系数 | KH | 1.3 | — |
| 小齿轮转矩 | T1 | 5 | N·mm |
| 齿宽 | b | 3 | mm |
| 齿数比 | u | 5.714 | — |
| 计算接触应力 | σH | 420 | MPa |
| 安全裕度 | — | 1.43 | — |

最终通过设计该减速器，将驱动电机的动力传递给齿轮3，进一步传递给蝴蝶的扑扇机构，使其符合蝴蝶扑翼过程中的正常频率。